- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 16 ноября 2007 г. N 8/17465

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 ноября 2007 г. N 28

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ

ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

(в ред. постановления Минспорта от 14.01.2010 N 3)

На основании Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 963 "Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке работы плавательных бассейнов.

2. Признать утратившим силу Положение о работе плавательных бассейнов. Типовые правила обеспечения безопасности при проведении занятий в бассейнах Республики Беларусь, утвержденное Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 13 марта 1995 г.

Министр А.В.ГРИГОРОВ

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства

спорта и туризма

Республики Беларусь

09.11.2007 N 28

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

(в ред. постановления Минспорта от 14.01.2010 N 3)

1. Инструкция о порядке работы плавательных бассейнов (далее - Инструкция) определяет основные требования к организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы и обучения плаванию в плавательных бассейнах и их классификацию.

(п. 1 в ред. постановления Минспорта от 14.01.2010 N 3)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Плавательный бассейн - это комплексное физкультурно-спортивное сооружение (часть сооружения), в которое могут входить одна или несколько ванн, либо специально оборудованный естественный или искусственный водоем (часть водоема), предназначенные для занятий водными видами спорта, оздоровительным плаванием и для обучения плаванию.

3. Плавательные бассейны классифицируются:

3.1. по устройству на:

3.1.1. искусственные (открытые, крытые и комбинированные);

3.1.2. оборудованные на естественных или искусственных водоемах;

3.2. по назначению на:

3.2.1. плавательные бассейны, соответствующие международным стандартам, предназначенные для проведения официальных республиканских и международных спортивных соревнований и подготовки к ним членов национальных и сборных команд Республики Беларусь по водным видам спорта, а также для проведения учебно-тренировочного процесса учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва, обучения плаванию и физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

(в ред. постановления Минспорта от 14.01.2010 N 3)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.2.2. иные плавательные бассейны, предназначенные для проведения республиканских, региональных, ведомственных и других соревнований и подготовки к ним членов национальных и сборных команд по водным видам спорта, а также для проведения учебно-тренировочного процесса учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва, обучения плаванию и физкультурно-оздоровительной и (или) спортивно-массовой работы с гражданами;

(в ред. постановления Минспорта от 14.01.2010 N 3)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.2.3. плавательные бассейны санаториев, домов отдыха, военных гарнизонов и тому подобного, предназначенные для спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с гражданами и обучения плаванию.

4. Устройство, оборудование и эксплуатация плавательных бассейнов должны соответствовать требованиям, установленным санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами.

(п. 4 в ред. постановления Минспорта от 14.01.2010 N 3)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Температура воды для закрытых плавательных бассейнов устанавливается в пределах 24 - 28 градусов по Цельсию. В открытых наливных плавательных бассейнах температура воды должна быть выше на 2 градуса по Цельсию, чем в крытых плавательных бассейнах.

6. Вода в плавательных бассейнах, оборудованных на естественных или искусственных водоемах, должна быть проточной и чистой со скоростью течения не более 10 метров в минуту. Указанные плавательные бассейны используются при высоте волны не более 0,2 метра и температуре воды и воздуха выше 18 градусов по Цельсию и 22 градусов по Цельсию соответственно.

В плавательных бассейнах, оборудованных на естественных или искусственных водоемах, места для занятий должны быть выше по течению на 1,5 километра или не ближе 2 километров вниз по течению от возможного источника загрязнения воды или ближайшего населенного пункта.

7. В искусственных плавательных бассейнах дно ванн должно просматриваться во всех частях плавательного бассейна; на донных всасывающих трубопроводах должна быть установлена и закреплена защитная сетка; ванна плавательного бассейна не должна иметь сколов на облицовочных плитках.

8. Нормы единовременной максимальной загрузки плавательных бассейнов устанавливаются согласно приложению 1. Нормативная глубина и расчетная пропускная способность должна соответствовать нормам согласно приложению 2.

9. Прыжки с вышки и трамплина разрешаются в плавательных бассейнах, имеющих характеристики, указанные в приложении 3.

10. В плавательных бассейнах должен находиться специальный спортивный и спасательный инвентарь.

11. Комплектование групп при организации физкультурно-оздоровительной работы, спортивно-массовой работы и обучении плаванию проводится на первых занятиях и осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и уровня подготовленности занимающихся.

Численность занимающихся в каждой группе не должна превышать 15 человек на одного тренера (инструктора), проводящего занятия.

12. К занятиям в плавательном бассейне допускаются лица при наличии медицинской справки, выданной медицинским учреждением.

13. Минимальный возраст детей, допускаемых к занятиям в плавательном бассейне, устанавливается организацией, в ведении которой находится плавательный бассейн.

14. Обучение плаванию разрешается проводить на мелкой части плавательного бассейна или в ваннах, предназначенных для обучения плаванию. При проведении занятий на мелкой части ванны необходимо ее отделить от глубокой части разделительным шнуром с поплавками (плавательной дорожкой).

Обучение плаванию на глубокой части ванны разрешается только с применением средств и методов, обеспечивающих предотвращение несчастных случаев.

При обучении плаванию в плавательных бассейнах, оборудованных на естественных или искусственных водоемах, устанавливаются следующие дополнительные требования:

пологий спуск к воде;

дно водоема должно быть пологим и иметь твердый грунт без ям, рытвин и посторонних предметов. Максимальная глубина у берега должна быть не более 50 сантиметров;

наличие ограждения сеткой или решеткой места для занятий.

До начала занятий в воде ответственный за проведение занятий должен проверить дно огороженной части водоема.

15. К занятиям плаванием в плавательном бассейне глубже 1,5 метра допускаются лица, способные проплыть не менее 25 метров любым способом плавания.

16. В плавательных бассейнах должны соблюдаться Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденные постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. N 10 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 5, 8/11918).

- Приложение 1

к Инструкции

о порядке работы

плавательных бассейнов

НОРМЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ

ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

(в ред. постановления Минспорта от 14.01.2010 N 3)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                             Плавание                             │

├───┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

│ N │      Категория занимающихся       │Количество человек на одну│

│п/п│                                   │  дорожку в плавательных  │

│   │                                   │     бассейнах длиной     │

│   │                                   ├──────────────┬───────────┤

│   │                                   │  25 метров   │ 50 метров │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤

│ 1.│Члены национальной и сборных команд│     До 4     │    До 6   │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤

│ 2.│Мастера спорта                     │     До 4     │    До 6   │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤

│ 3.│Кандидаты в мастера спорта и пловцы│     До 6     │    До 8   │

│   │первого разряда                    │              │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤

│ 4.│Пловцы второго разряда             │     До 8     │   До 10   │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤

│ 5.│Обучающиеся плаванию               │    До 10     │   До 16   │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤

│ 6.│Занимающиеся оздоровительным       │     До 8     │   До 12   │

│   │плаванием                          │              │           │

│(в ред. постановления Минспорта от 14.01.2010 N 3)    │           │

│(см. текст в предыдущей редакции)                     │           │

├───┴───────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┤

│                            Водное поло                           │

├───┬───────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┤

│ 7.│Независимо от категории            │    До 25     │   До 50   │

│   │занимающихся                       │              │           │

├───┴───────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┤

│                        Синхронное плавание                       │

├───┬───────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┤

│ 8.│Независимо от квалификации         │    До 20     │   До 35   │

├───┴───────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┤

│                           Прыжки в воду                          │

├───┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

│   │      Категория занимающихся       │Количество человек на один│

│   │                                   │    трамплин или вышку    │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ 9.│Члены национальной и сборных команд│           5 - 6          │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│10.│Иные лица                          │            10            │

└───┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

- Приложение 2

к Инструкции

о порядке работы

плавательных бассейнов

НОРМАТИВНАЯ ГЛУБИНА И РАСЧЕТНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ

| Характеристика занимающихся | Глубина воды (м) |  | Поверхность воды (кв.м) на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в мелкой части | в глубокой части |  |
| Взрослые, дети старше 14 лет | 0,9 | 1,50 | 5 |
| Дети от 11 до 14 лет | 0,8 | 1,15 | 4 |
| Дети от 7 до 11 лет | 0,6 | 0,85 | 3 |
| Занимающиеся оздоро- вительным плаванием | 0,9 |  | 5 |

- Приложение 3

к Инструкции

о порядке работы

плавательных бассейнов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА,

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРЫЖКИ С ВЫШКИ И ТРАМПЛИНА

| Наименование прыжковых снарядов | Минимальная глубина воды (м) | Глубина от середины переднего края прыжкового снаряда (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вперед | назад | в каждую сторону |
| Трамплин высотой 1 м | 3,5 | 7,5 | 1,5 | 2,5 |
| Трамплин, вышка высотой 3 м | 4 | 9 | 1,5 | 3,5 |
| Вышка высотой 5 м | 4,3 | 10,5 | 1,5 | 3,8 |
| Вышка высотой 10 м | 4,5 | 13,5 | 2,0 | 4,5 |